ESP32 DevKit v1 + 74HC4067 Analog Multiplexer

WiFi ON • 2 Motor DC • 1 Servo • 8 ADC • IR Sensor • Buzzer

# 1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống sử dụng ESP32 DevKit v1 (30 chân) kết hợp module 74HC4067 (Analog Multiplexer 16 kênh) để mở rộng khả năng đọc ADC khi WiFi được bật (ADC2 bị chiếm dụng bởi WiFi).

## Danh sách chức năng

- 8 kênh ADC — đọc qua 74HC4067 MUX, chỉ tốn 1 chân ADC1 + 4 chân select

(Link : https://hshop.vn/mach-16-channel-analog-multiplexer-74hc4067)

- 1 Servo — điều khiển góc quay 0°–180° qua PWM 50Hz

- 1 cảm biến hồng ngoại (IR) — phát hiện vật cản, tín hiệu digital

- 1 còi (buzzer) — cảnh báo âm thanh, điều khiển qua PWM

- 1 module L298N (2 kênh H-bridge) — điều khiển 2 motor DC, có điều tốc PWM

- WiFi — luôn bật, ADC2 không sử dụng

| Tổng chân dùng 14 | Chân khả dụng 25 | Còn trống 11 |
| --- | --- | --- |

# 2. Bảng phân bổ chân chi tiết

Tất cả chân được chọn đều an toàn khi boot, không xung đột với WiFi, và phù hợp với loại tín hiệu yêu cầu.

| STT | GPIO | Nối tới | Loại tín hiệu | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚡ 74HC4067 — Mux analog 16 kênh (đọc 8 cảm biến) |  |  |  |  |
| 1 | GPIO 36 | MUX SIG | ADC1 input | Tín hiệu analog ra từ MUX. Đọc giá trị 0–4095 (12-bit) từ kênh đang chọn. |
| 2 | GPIO 27 | MUX S0 | Digital out | Bit chọn kênh thấp nhất (LSB). Tổ hợp S0–S3 chọn 1/16 kênh. |
| 3 | GPIO 26 | MUX S1 | Digital out | Bit chọn kênh thứ 2. |
| 4 | GPIO 25 | MUX S2 | Digital out | Bit chọn kênh thứ 3. |
| 5 | GPIO 33 | MUX S3 | Digital out | Bit chọn kênh cao nhất (MSB). |
| ⚙ Servo — Điều khiển góc quay |  |  |  |  |
| 6 | GPIO 5 | Servo SIG | PWM 50Hz | PWM 50Hz, duty 500–2400μs → 0°–180°. Dùng LEDC channel 0. |
| 💡 Cảm biến hồng ngoại (IR) |  |  |  |  |
| 7 | GPIO 34 | IR OUT | Digital input | LOW = có vật cản, HIGH = không. GPIO34 input-only, hỗ trợ interrupt FALLING. |
| 🔊 Còi (Buzzer) |  |  |  |  |
| 8 | GPIO 23 | Buzzer + | PWM output | Active: HIGH/LOW bật tắt. Passive: LEDC tạo tone 1–4kHz. Dùng LEDC channel 1. |
| ⚙ L298N — Điều khiển 2 motor DC (1 module, 2 kênh H-bridge) |  |  |  |  |
| 9 | GPIO 18 | L298N IN1 | Digital out | Chiều quay Motor A: IN1=H, IN2=L → thuận. IN1=L, IN2=H → nghịch. |
| 10 | GPIO 19 | L298N IN2 | Digital out | Chiều quay Motor A (cặp với IN1). |
| 11 | GPIO 21 | L298N ENA | PWM output | Điều tốc Motor A. PWM 0–255 (8-bit), tần số 1–5kHz. LEDC channel 2. |
| 12 | GPIO 22 | L298N IN3 | Digital out | Chiều quay Motor B: IN3=H, IN4=L → thuận. Ngược lại → nghịch. |
| 13 | GPIO 4 | L298N IN4 | Digital out | Chiều quay Motor B (cặp với IN3). |
| 14 | GPIO 16 | L298N ENB | PWM output | Điều tốc Motor B. PWM 0–255. LEDC channel 3. |

# 3. Bảng ánh xạ kênh 74HC4067

Cách đặt S0–S3 để chọn từng kênh MUX. Đọc tuần tự: set giá trị S0–S3 → chờ 10μs → đọc analogRead(GPIO 36).

| Kênh MUX | S3 | S2 | S1 | S0 | Cảm biến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analog 1 |
| CH1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Analog 2 |
| CH2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Analog 3 |
| CH3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analog 4 |
| CH4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Analog 5 |
| CH5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Analog 6 |
| CH6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Analog 7 |
| CH7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Analog 8 |

# 4. Phân bổ kênh LEDC PWM

ESP32 có 16 kênh LEDC, hệ thống này dùng 4 kênh:

| LEDC Channel | GPIO | Chức năng | Tần số |
| --- | --- | --- | --- |
| Channel 0 | GPIO 5 | Servo | 50 Hz |
| Channel 1 | GPIO 23 | Buzzer | 1–4 kHz |
| Channel 2 | GPIO 21 | L298N ENA (Motor A) | 1–5 kHz |
| Channel 3 | GPIO 16 | L298N ENB (Motor B) | 1–5 kHz |

# 5. Chân còn trống (mở rộng)

Còn 11 chân chưa dùng. Có thể mở rộng thêm encoder, màn hình OLED (I2C), relay, cảm biến khác.

| GPIO | Ghi chú |
| --- | --- |
| GPIO 13, 14, 15, 17 | Digital an toàn, dùng tự do cho mở rộng |
| GPIO 32, 35, 39 | ADC1 / Input-only (35, 39). Có thể đọc thêm analog hoặc digital |
| GPIO 0, 2 | Boot-sensitive — không nên dùng trừ khi hiểu rõ ràng buộc |
| GPIO 1 (TX0), 3 (RX0) | Dùng cho Serial debug — không nên dùng khi cần Serial Monitor |